Pré-requisitos

No seu projeto VS Code, abra o SDK Configuration (menuconfig) e certifique-se de que:

- Bluetooth esteja habilitado.

- Bluetooth host esteja definido como NimBLE.

1. Fluxo de Funcionamento do Código

O código opera em uma arquitetura multitarefa (FreeRTOS), dividida em dois grandes blocos:

Ciclo de Vida do Dispositivo

- Inicialização (Boot): O ESP32 inicia, limpa a memória NVS e configura os periféricos (ADC e GPIO).

- Restauração de Memória: O sistema busca na NVS se já existe um consumo_medio_hora salvo de sessões anteriores.

- Ativação do BLE: A stack NimBLE é iniciada e o dispositivo começa a "anunciar" (Advertising) seu nome para que celulares possam encontrá-lo.

O Loop do Sensor (sensor_task)

Este loop roda a cada 10 segundos (para seu teste) e segue este fluxo:

- Leitura: Lê o potenciômetro 10 vezes e tira a média para evitar oscilações.

- Processamento: Converte o valor para 0-100%. Se houver queda de nível, ele calcula o consumo.

- Inteligência de Alerta: Compara o consumo atual com a média guardada. Se for 20% maior, acende o LED de alerta.

- Aprendizado: A média móvel é atualizada e salva na Flash (NVS) para não ser perdida.

- Notificação: Avisa à stack Bluetooth: "Ei, o valor mudou! Avise quem estiver conectado".

2. Componentes e Protocolos Utilizados

Componentes de Hardware (ESP32-S3)

- ADC (Analog-to-Digital Converter): Converte a tensão variável do seu potenciômetro (0V a 3.1V aprox.) em um número digital de 12 bits (0 a 4095).

- NVS (Non-Volatile Storage): Uma partição na memória Flash do chip usada para guardar dados que não podem sumir ao desligar a energia (como as configurações e o consumo médio).

- GPIO: Pinos de entrada/saída usados para ler o sinal analógico e controlar o LED de alerta.

Protocolos de Comunicação

- BLE (Bluetooth Low Energy): Diferente do Bluetooth clássico, o BLE consome pouquíssima energia e funciona por "eventos".

- GATT (Generic Attribute Profile): É a forma como o BLE organiza os dados. No seu código:

  - Service (Serviço): É como uma "pasta" que agrupa funções (Ex: Serviço de Monitoramento de Tanque).

  - Characteristic (Característica): É o "arquivo" com o dado real (Ex: Nível do Tanque). Ela tem permissões de Read (Leitura) e Notify (O sensor empurra o dado para o celular sem o celular pedir).

3. Como Testar (Acesso aos Dados no Celular)

Para ver os dados em tempo real, utilizaremos a ferramenta padrão da indústria para testes BLE: o aplicativo nRF Connect for Mobile (disponível para Android e iOS).

Passo a Passo:

- Instalação: Baixe e instale o nRF Connect for Mobile na sua loja de aplicativos.

- Scan: Abra o app, ligue o Bluetooth do celular e clique em SCAN. Procure pelo nome que definimos no código: Tanque_Smart_S3. Clique em CONNECT.

- Localizar Serviço: Após conectar, você verá uma lista de UUIDs. Procure pelo nosso UUID de serviço (aquele que começa com 2d71...).

- Ler os Dados:

  - Para ler uma vez: Clique na setinha para baixo na característica de nível.

  - Para monitorar em tempo real: Clique no ícone de três setas para baixo (Notify). Agora, cada vez que você girar o potenciômetro, o valor no celular atualizará sozinho.

- Interpretando o Valor: O app mostrará os dados em formato hexadecimal ou texto (UTF-8). Você lerá algo como: N:75.0%|C:0.05|A:0.

Teste de Estresse do Alerta:

- Gire o potenciômetro bem devagar para simular um consumo normal. A média será calculada.

- De repente, gire o potenciômetro rapidamente para baixo (simulando um vazamento).

- Observe o campo A:0 mudar para A:1 e o LED físico no seu ESP32 acender!