# TUTORIAL: SISTEMA DE MANUTENÇÃO COM RFID E REGISTRO EM NUVEM

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico | Intermediário | [X] Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 120 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes avançados e profissionais de IoT que desejam integrar hardware industrial com ferramentas de produtividade.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

  - Navegação básica no ambiente VS Code.

  - Conceitos de redes: Protocolo HTTP.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

  - Google Account com configuração do Apps Script/Planilha realizada.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O uso do barramento SPI dedicado permite uma leitura de tags RFID de alta performance, enquanto a sincronização via SNTP garante que o log de eventos tenha validade jurídica/auditável, registrando o horário real sem depender de um componente RTC externo.

- A Solução Prática (Projeto): O sistema automatiza o "Check-in" de técnicos em máquinas industriais. Ao aproximar o crachá, os dados são enviados diretamente para uma planilha, eliminando erros de digitação manual e permitindo que gestores acompanhem o status da manutenção em tempo real.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado: O gerenciamento de múltiplos periféricos seriais simultâneos, a implementação de clientes HTTP com URL Encoding e a manipulação de tempo real (Timezones) no sistema operacional.

- Competência Adquirida: Desenvolver terminais de telemetria e controle de ativos industriais com integração direta em sistemas de gestão em nuvem.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Implementar comunicação SPI para o módulo RC522 e I2C para o display SSD1306 no ESP-IDF.

- Aplicação Funcional: Desenvolver um sistema de auditoria industrial que registra identificadores únicos (UID) em planilhas remotas via Webhooks.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O SPI é uma interface síncrona que utiliza um sinal de clock para coordenar a troca de bits. O RC522 atua como o leitor que detecta a modulação de rádio de 13.56 MHz das tags. O I2C é usado aqui para o display, compartilhando apenas dois fios (SDA/SCL).

- Lógica do Projeto: O ESP32-S3 conecta-se ao Wi-Fi e sincroniza seu relógio interno com servidores do Google ou NTP.org. Ao detectar uma tag, o sistema captura o UID, o nome da máquina e o horário atual, formatando esses dados em uma URL segura.

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

  - Inicializa: Ativa o pino VEXT (exclusivo da Heltec V3) para energizar o display e inicializa Wi-Fi e SNTP.

  - Event Loop: O driver do RFID gera um evento quando um cartão é aproximado.

  - Processamento: O UID é convertido de hexadecimal para string.

  - Transmissão: Os dados passam por um processo de URL Encode (substituindo caracteres especiais por códigos hexadecimais) e são enviados via requisição HTTP GET para o servidor remoto.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: [Link para Template do Google Sheets]

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Módulo RFID RC522 + Tag/Cartão

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: O pino VEXT_CTRL (GPIO 18) deve ser colocado em nível ALTO (1) via software para que o display funcione. Sem isso, o display não receberá energia.

- Qualidade e Organização/Dicas: : Mantenha os cabos do RFID distantes de fontes de ruído eletromagnético (como motores), pois o sinal de 13.56 MHz é sensível a interferências.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Conexão do Barramento SPI (RFID)

- Instrução: Conecte o RC522 à Heltec V3 conforme a pinagem definida no código: MISO (GPIO 11), MOSI (GPIO 10), SCK (GPIO 9) e SDA/CS (GPIO 8).

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: O módulo RC522 deve ser alimentado em 3.3V. Conectá-lo ao 5V poderá queimar o CI do leitor

Passo 02: Configuração e Flash

- Instrução:

  - Edite as constantes WIFI_SSID, WIFI_PASS e WEB_DEPLOY_URL com seus dados.

  - Realize o upload do código via VS Code.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Se o display OLED não acender, verifique se a função heltec_vext_enable() foi chamada corretamente no app_main.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O display mostra "Wi-Fi..." e depois "Iniciando..."?

  - Ao aproximar o cartão, o UID aparece corretamente na tela OLED?

  - A planilha do Google Sheets é atualizada com a nova linha de registro?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Sincronização de Tempo | Muitas vezes utiliza o relógio do PC host | Depende da rede Wi-Fi e acesso aos servidores NTP (pode levar segundos) |
| Leitura RFID | Detecção binária perfeita | Depende da distância (aprox. 2-5cm) e do ângulo da tag |
| Conectividade HTTP | Sem latência de rede | Sujeita a atrasos e redirecionamentos do servidor do Google (timeout de 8s) |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Log exibe ERRO ENVIO | URL incorreta ou Wi-Fi instável | Verifique se o ID do script no Google está correto e se a rede tem acesso à internet |
| Alerta de vazamento constante | Valor de ultimo_nivel instável | Verifique se o pino central do potenciômetro não está com mau contato |
| RFID não detecta nada | Mau contato no barramento SPI | Revise as soldas dos pinos do RC522 e a ordem dos cabos MISO/MOSI |
| Hora aparece como 1970 ou NAO_SINCR | Bloqueio de porta UDP 123 (NTP) | Teste em outra rede ou verifique se o firewall permite tráfego NTP |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: SPI, I2C, SNTP, UID, Webhook, URL Encoding

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Crie uma lista de "UIDs Autorizados" em uma struct no código. Se a tag lida não estiver na lista, mostre "ACESSO NEGADO" no OLED e não envie para a planilha.

- Referências Adicionais:

  - Documentação ESP-HTTP-Client

https://www.google.com/search?q=https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/protocols/esp_http_client.html

  - Guia do Módulo RC522
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |