# TUTORIAL: CONTROLE DE QUALIDADE DE ENVASE

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico |[X] Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 90 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes e desenvolvedores interessados que já dominam lógica de programação.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

  - Broker MQTT configurado e acessível na rede local.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O projeto utiliza um filtro de mediana de 64 amostras por objeto. Isso elimina "outliers" (leituras erradas causadas por espuma ou turbulência no líquido), garantindo uma precisão industrial.

- A Solução Prática (Projeto): Em uma linha de produção, embalagens passam rapidamente sob o sensor. O sistema detecta a presença da lata, coleta amostras de distância durante a passagem, calcula o nível médio e, se estiver fora da tolerância, aciona um pistão de descarte e notifica a central via MQTT.

- Habilidade Técnica: Domínio de captura de sinais de tempo de voo (ToF), processamento estatístico em tempo real e desacoplamento de tarefas de entrada/saída.

- Competência Adquirida: Amostrar sensores de distância em alta velocidade, calcular nível médio em tempo real com janelas deslizantes, validar tolerância, acionar um atuador pneumático em firmware embarcado otimizado para baixa latência e operação contínua em linha de produção.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Implementar medição ultrassônica de precisão com compensação de temperatura.

- Aplicação Funcional: Criar uma célula de inspeção automática com telemetria de produção (total de passagens vs. rejeitados).

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: A medição de distância é baseada no sensor ultrassônico HC-SR04, que opera através do disparo de um pulso sônico (Trigger) e da medição do tempo de retorno do eco (Echo). A velocidade do som é compensada via software considerando a temperatura ambiente para garantir precisão milimétrica.

- Lógica do Projeto: A aplicação atua como um sistema de controle de qualidade em tempo real onde o sensor monitora continuamente a distância. Durante a passagem da lata, múltiplas amostras de distância são coletadas e se o desvio exceder o limite, o sistema executa a lógica de descarte.

- Lógica do Código: A medicao_task realiza o disparo do sensor e gerencia uma máquina de estados para detectar a borda de entrada e saída do objeto. Ao detectar uma falha de nível, ela envia um evento para a s_q_atuador (uma fila/queue) e publica o JSON no broker MQTT. A atuador_task processa essa fila de forma assíncrona, acionando o GPIO do relé e o LED de alerta, garantindo que o acionamento mecânico não bloqueie a leitura da próxima lata na linha.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Sensor HC-SR04

  - Módulo Relé

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: O pino ECHO do HC-SR04 entrega 5V. Conectá-lo direto ao GPIO 5 do ESP32 pode danificar a placa. Use um divisor resistivo para reduzir o sinal para ~3.3V.

- Qualidade e Organização/Dicas: O sensor deve ser fixado rigidamente apontando para baixo, perpendicular à superfície do líquido.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Montagem da Interface de Sensoriamento e Atuação

- Instrução: Fixe o ESP32-S3 Heltec V3 na protoboard. Conecte o pino TRIG do HC-SR04 ao GPIO 4 e o pino ECHO (passando pelo divisor de tensão) ao GPIO 5. Conecte o pino de sinal do Módulo Relé ao GPIO 15.

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: Certifique-se de que o GND do sensor, do relé e do ESP32 estão interconectados para referência comum de sinal.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Ajuste SSID, senha Wi‑Fi e endereço do broker MQTT no código.

  - Execute: build → flash → monitor.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Verifique se a URI do broker MQTT em MQTT_BROKER_URI aponta para o IP correto do seu servidor local ou cloud.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O console exibe o desvio em milímetros após a passagem de cada objeto?

  - O relé dá um pulso curto apenas quando a distância sai do alvo?

  - O broker MQTT recebe o JSON com o total_fora_nivel?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Estabilidade | Valor analógico limpo e fixo. | Presença de ruído; requer filtragem por mediana (implementada no código). |
| Precisão | Distância teórica exata. | Influenciada pela temperatura do ar e reflexões laterais do feixe ultrassônico. |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Distância fixa em 0 ou timeout | Erro de fiação ou divisor mal calculado | Verifique se o pino ECHO está recebendo o sinal |
| Rejeição de latas corretas | Ruído na leitura (espuma) | Aumente o número de amostras ou ajuste a tolerância |
| O sistema ignora a lata | Threshold muito baixo | Ajuste PRESENCE_THRESHOLD_MM para ser um pouco menor que a distância até a esteira vazia |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: ToF (Time of Flight), Mediana, Outliers, RMT, MQTT

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Adicione um contador de "Rejeições Consecutivas". Se o sistema rejeitar 5 latas seguidas, envie um alerta de "Falha Crítica na Envasadora" via MQTT.

- Referências Adicionais:

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |