# TUTORIAL: RASTREADOR DE CARGAS COM GPS

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico |[X] Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido]

- Tempo Estimado: 100 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes e desenvolvedores interessados em telemetria, logística e processamento de protocolos de comunicação serial.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O uso da UART no ESP-IDF com buffers dedicados e tarefas de RTOS permite que o sistema receba coordenadas em tempo real sem perder dados, enquanto o processamento da sentença $GPGGA garante alta precisão na extração de latitude e longitude.

- A Solução Prática (Projeto): O rastreamento de cargas é a espinha dorsal da logística 4.0. Este projeto permite converter sinais complexos de satélites em dados geográficos simples, possibilitando o monitoramento de ativos em movimento, cálculo de rotas e gestão de frotas.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado: A configuração de múltiplos pinos UART, o gerenciamento de energia de periféricos via GPIO e a conversão de coordenadas NMEA para Graus Decimais.

- Competência Adquirida: Desenvolver sistemas autônomos de geolocalização e telemetria para logística e segurança.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Implementar o driver UART do ESP-IDF para comunicação com módulos GPS a 9600 bps.

- Aplicação Funcional: Desenvolver um algoritmo de parsing para sentenças NMEA que extrai e converte coordenadas geográficas.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: : A UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) transmite dados bit a bit. No GPS NEO-6M, os dados são enviados continuamente em sentenças de texto. No ESP32-S3, configuramos um buffer de recepção para armazenar essas mensagens até que o software as processe.

- Lógica do Projeto: O GPS precisa de visada direta para o céu para realizar o 3D Fix (conexão com pelo menos 4 satélites). O código utiliza o pino GPIO 19 para ligar o módulo e inicia a escuta na porta serial.

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

  - Inicializa Configura o pino de energia e define os parâmetros UART (8 bits, sem paridade, 1 stop bit).

  - Leitura: A função uart_read_bytes captura o fluxo de dados do GPS.

  - Filtro: O código busca pela string $GPGGA, que contém as informações de posicionamento global fixo.

  - Conversão: Como o GPS envia coordenadas no formato DDMM.MMMM (Graus e Minutos), a função parse_gpgga realiza o cálculo matemático para converter o valor para Graus Decimais, que é o padrão usado pelo Google Maps.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Módulo GPS NEO-6M com ante

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: Certifique-se de conectar o VCC do GPS ao pino de saída controlado pelo GPIO 19 ou ao 3.3V estável. O GPS NEO-6M consome picos de corrente durante a busca de satélites.

- Qualidade e Organização/Dicas: A antena cerâmica do GPS deve estar voltada para cima e, preferencialmente, próxima a uma janela ou em área aberta.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Conexão UART

- Instrução: : Conecte o TX do GPS ao GPIO 6 (RX) da Heltec e o RX do GPS ao GPIO 7 (TX) da Heltec. Conecte o GND comum

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: O código define TXD 7 e RXD 6. Se as coordenadas não aparecerem, inverta esses dois cabos.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Compile o código e abra o monitor serial. Aguarde o LED do módulo GPS começar a piscar (indicação de Fix)

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: O primeiro sincronismo (Cold Start) pode levar de 2 a 5 minutos dependendo da barreira física.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O monitor serial exibe as sentenças brutas começando com $?

  - A função de parse exibe latitude e longitude com 6 casas decimais?

  - Os valores batem com sua localização real (pode testar no Google Maps)?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Tempo de Resposta | Instantâneo | Requer tempo para "esquentar" e achar satélites |
| Precisão | Fixa e perfeita | Pode variar alguns metros devido a nuvens ou prédios |
| Alimentação | Estável via USB | GPS pode sofrer queda de tensão se a bateria estiver fraca |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Latitude/Longitude em 0.000 | Falha de sinal (Sem Fix) | Leve a antena para um local aberto |
| Dados ilegíveis no monitor | Baud Rate divergente | Verifique se o GPS está em 9600 ou 115200 bps |
| Log não mostra sentenças | Inversão TX/RX | Troque os fios dos pinos 6 e 7 entre si |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: UART, NMEA, GPGGA, Baud Rate

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: : Integre o código com o projeto de Deep Sleep (Tutorial 1) para que o rastreador acorde a cada 30 minutos, envie a posição e durma novamente, economizando bateria.

- Referências Adicionais:

  - Especificação das sentenças NMEA 0183
https://www.nmea.org/nmea-0183.html

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |