# TUTORIAL: MONITORAMENTO DE VAZAMENTO DE GÁS COM LORA

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico |[X] Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 110 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Técnicos e engenheiros que precisam monitorar áreas extensas onde cabos ou Wi-Fi são inviáveis.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): A modulação LoRa utilizada pelo chip SX1262 permite que o alerta de gás "fure" paredes e estruturas metálicas de galpões, alcançando distâncias superiores a 1km em ambientes industriais, algo impossível para o Wi-Fi.

- A Solução Prática (Projeto): O sensor MQ-135 monitora continuamente o AQI. O sistema não apenas envia os dados, mas também entra em modo de escuta (RX) após cada transmissão para receber comandos ou confirmações da central, criando um link de comunicação robusto e bidirecional.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado: O gerenciamento do transceptor SX1262 via SPI, configuração de parâmetros de rádio (SF, BW, Freq) e técnicas de filtragem de sinais analógicos por média aritmética.

- Competência Adquirida: Implementar redes de sensores de segurança crítica em ambientes de difícil acesso.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Operar o rádio LoRa nativo da Heltec V3 usando a HAL do ESP32-S3.

- Aplicação Funcional: : Criar um dispositivo de monitoramento ambiental que reporta níveis de gás e exibe o status de entrega (RSSI) em tempo real.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: : O chip SX1262 é controlado via barramento SPI. O código utiliza um Spreading Factor de 9, que equilibra bem o alcance e o tempo de transmissão do pacote.

- Lógica do Projeto: O MQ-135 gera um sinal analógico proporcional à concentração de gases. O ESP32-S3 amostra esse sinal 8 vezes para eliminar picos de leitura falsos (debouncing analógico).

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

  - Inicializa: Inicializa o OLED e o rádio.

  - Loop de AQI: O ADC lê o valor analógico no canal 6 (GPIO 34)..

  - TX/RX: O rádio envia a string AQI: valor e imediatamente abre uma janela de recepção de 3 segundos para ouvir a central.

  - Feedback: O OLED exibe o valor enviado e, se houver resposta, mostra o RSSI (potência do sinal recebido), indicando a qualidade do link.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Sensor MQ-135

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: Nunca ligue o rádio LoRa sem a antena rosqueada. A energia refletida pode queimar o estágio de saída (PA) do chip SX1262.

- Qualidade e Organização/Dicas: O sensor MQ-135 possui um aquecedor interno. Ele requer um tempo de "burn-in" (pré-aquecimento) de pelo menos 24h para leituras precisas, mas para este tutorial, 3 minutos são suficientes para observar variações.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Conexão do Sensor MQ-135

- Instrução: : Alimente o MQ-135 com 5V (pino Vin da Heltec). Conecte a saída analógica (A0) ao GPIO 34 da Heltec (ADC1_CHANNEL_6)

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: O MQ-135 consome cerca de 150mA; certifique-se de que sua fonte USB forneça corrente suficiente.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Compile o código e abra o monitor serial.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Parâmetros de modulação LoRa em 915 no Brasil.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O OLED mostra "LoRa Init OK!" no início?

  - O valor de "AQI" no monitor serial aumenta quando você aproxima fumaça ou álcool do sensor?

  - O status no OLED alterna entre "TX Mode" e "RX Timeout" (ou "RX OK")?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Radio init failed: -2 | Erro de fiação SPI interna ou falta de energia no chip | Verifique se os pinos NSS(8), RST(12) e BUSY(13) estão corretos no código |
| AQI travado em 4095 | Sensor desconectado ou curto no VCC | Verifique se o pino do ADC está recebendo mais que 3.1V |
| Status: FAIL no envio | Antena desconectada ou rádio em estado de erro | Reinicie a placa e verifique o pino de interrupção (DIO1/Pino 14) |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: LoRa, AQI (Air Quality Index), RSSI, HAL (Hardware Abstraction Layer)

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Implemente um alerta visual no OLED: Se o AQI for maior que 2000, mude o texto para "ALERTA: VAZAMENTO!".

- Referências Adicionais:

  - Especificação das sentenças NMEA 0183
https://www.nmea.org/nmea-0183.html

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |