# TUTORIAL: SISTEMA DE ALARME DE PORTA EM CÂMARA FRIA

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico |[X] Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido]

- Tempo Estimado: 90 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: : Estudantes e técnicos de automação que precisam lidar com eventos críticos de tempo e conectividade persistente.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O uso de Interrupções de Hardware (ISR) permite que o sistema detecte a abertura da porta instantaneamente, sem sobrecarregar a CPU com verificações contínuas (polling). Além disso, o uso de LEDC para o buzzer permite criar padrões de som (beeps) sem travar a execução do código.

- A Solução Prática (Projeto): Em câmaras frias, cada segundo de porta aberta significa perda de energia e risco aos produtos. Este sistema não apenas soa um alarme local após 60 segundos, mas também gera métricas de quantas vezes a porta foi aberta no dia e por quanto tempo permaneceu aberta, enviando tudo via MQTT para um painel de controle.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado: O tratamento de ruído em sensores mecânicos (Debounce via Timer), sincronização de relógio via rede e publicação de dados em formato JSON para IoT.

- Competência Adquirida: Medir eventos com temporizadores, acionar alarmes por lógica de estado e enviar telemetria via MQTT usando firmware embarcado otimizado para aquisição, processamento e comunicação IoT.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Configurar GPIOs com interrupções e associá-los a Timers do FreeRTOS para filtragem de sinal.

- Aplicação Funcional: Desenvolver um sistema de auditoria de uso para equipamentos de refrigeração industrial.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O Debounce é essencial aqui; sensores de porta (fim de curso) costumam "tremer" eletricamente ao abrir/fechar. O código usa um timer de 30ms para validar se o estado da porta se estabilizou antes de processar o evento.

- Lógica do Projeto: O sistema funciona como um vigia. Se a porta abre, ele anota o horário. Se passar de 60 segundos aberta, ele ativa o alarme sonoro e envia um alerta de emergência via MQTT. Ao fechar, ele calcula a duração total e limpa o alarme.

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

  - Inicializa: Configura Wi-Fi, MQTT e sincroniza a hora via SNTP para que os logs tenham a data correta.

  - ISR: Quando o sensor muda, a interrupção chama o s_debounce_timer.

  - Processamento: Após o tempo de debounce, o sistema decide se a porta abriu (inicia contador) ou fechou (acumula tempo total do dia).

  - Alarme: O s_open_alarm_timer monitora o limite de tempo. Se estourar, o buzzer entra em modo intermitente.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Sensor Fim de Curso ou Sensor Magnético

  - Buzzer Ativo/Passivo

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Wokwi (para testar a lógica de timers e GPIO).

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: Sensores instalados dentro de câmaras frias estão sujeitos à condensação. Utilize sensores com grau de proteção IP67 e proteja as conexões da Heltec com verniz isolante.

- Qualidade e Organização/Dicas: O buzzer consome corrente via PWM (LEDC). Verifique se o volume é adequado para o ambiente industrial ruidoso.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Montagem Fisica

- Instrução: Conecte o sensor de porta no GPIO 7 e o Buzzer no GPIO 8. Certifique-se de que o sensor está em uma posição onde a porta fechada o mantenha pressionado (ou acionado)

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: O código está configurado para DOOR_ACTIVE_HIGH = 1. Isso significa que, se o sensor for NA (Normalmente Aberto), ele enviará nível alto ao abrir.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - No código, altere MQTT_BROKER_URI para o endereço IP do seu servidor

  - Compile o código e abra o monitor serial.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: O tópico coldroom/door/stats receberá as métricas diárias.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O console log exibe "Got IP" e "MQTT conectado"?

  - Ao abrir a porta, o log mostra "PORTA ABERTA"?

  - Após 60 segundos com a porta aberta, o buzzer começa a "beepar" e o tópico de alarme recebe uma mensagem?

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Alarme dispara assim que fecha | Lógica invertida | Altere DOOR_ACTIVE_HIGH de 1 para 0 |
| MQTT não conecta | Firewall ou IP errado | Teste o broker com o comando mosquitto_pub do seu PC primeiro |
| Hora sempre em 1970 | Falha no SNTP | Verifique se a rede Wi-Fi possui acesso à porta UDP 123 |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: ISR (Interrupt Service Routine), Debounce, MQTT, LEDC, SNTP

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Tente adicionar um segundo sensor de temperatura (como o DS18B20) para enviar a temperatura da câmara no mesmo JSON de estatísticas quando a porta abrir.

- Referências Adicionais:

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |