# TUTORIAL: RASTREADOR INTELIGENTE COM DETECÇÃO DE MOVIMENTO

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico | Intermediário |[X] Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 150 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes e desenvolvedores de sistemas embarcados e entusiastas de segurança eletrônica.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

  - Gateway LoRa ou um segundo módulo LoRa para recepção de dados.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): A utilização do BNO085 permite uma detecção de movimento extremamente precisa via hardware e a transmissão via LoRa garante alcance de quilômetros em áreas abertas com baixo consumo, superando limitações de Wi-Fi e Bluetooth.

- A Solução Prática (Projeto): Este sistema é ideal para o rastreamento de ativos valiosos (veículos, contêineres ou equipamentos agrícolas) que permanecem estáticos por muito tempo, acionando o GPS e a transmissão apenas quando um movimento real é detectado, economizando bateria drasticamente.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado a criação de payloads binários compactos (packed structs) para rádio, integração de bibliotecas de sensores inerciais complexos e tratamento de sentenças de posicionamento global.

- Competência Adquirida: Você será capaz de desenvolver sistemas de monitoramento de ativos baseados em eventos e telemetria de longo alcance para aplicações rurais ou urbanas.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Configurar e inicializar o rádio LoRa, o receptor GPS NEO-6M e o acelerômetro BNO085 em um único firmware ESP-IDF.

- Aplicação Funcional: Projetar um rastreador que detecta deslocamentos físicos e reporta coordenadas geográficas e velocidade via link de rádio.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O BNO085 é um IMU (Inertial Measurement Unit) de 9 eixos com processamento de sinal interno. O NEO-6M utiliza satélites GNSS para calcular coordenadas via trilateração.

- Lógica do Projeto: O sistema opera em um loop de baixo consumo. O acelerômetro monitora vibrações. Se o movimento é detectado, o código solicita um "fix" do GPS. Caso a localização seja válida, os dados são empacotados em uma struct de 12 bytes e enviados pelo rádio.

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Sensor Inercial BNO085

  - Módulo GPS NEO-6M

  - Bateria 18650

  - Suporte para bateria 18650

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: Jamais ligue o ESP32 Heltec LoRa sem a antena conectada. Isso pode queimar o estágio de saída do rádio SX1262 permanentemente.

- Qualidade e Organização/Dicas: O módulo GPS NEO-6M precisa de visibilidade do céu para o primeiro "fix" (Cold Start), que pode levar até 2 minutos. Teste próximo a janelas ou em áreas abertas.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Integração dos Sensores

- Instrução: Conecte o BNO085 aos pinos SDA/SCL padrão da Heltec. Conecte o TX do GPS ao pino de RX configurado no seu gps_init() e o RX do GPS ao TX do ESP32. Alimente ambos com 3.3V

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: Certifique-se de cruzar os cabos Serial (TX do GPS no RX do ESP32).

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Ajuste SSID, senha Wi‑Fi e endereço do broker MQTT no código.

  - Execute: build → flash → monitor.

  - Verifique se as mensagens "TX -> lat..." aparecem apenas ao movimentar o sensor

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Se a velocidade aparecer como 0.0 mesmo em movimento, verifique se a antena do GPS está bem posicionada para céu aberto.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O sistema ignora vibrações leves e dispara o envio apenas em movimento claro?

  - O pacote LoRa recebido tem exatamente 12 bytes?

  - As coordenadas enviadas correspondem à localização real no Google Maps?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Tempo de Fix GPS | Instantâneo (via código) | Pode levar de 30s a 5min (Cold Start) |
| Alcance LoRa | Distancias pequenas e sem barrieras | Depende de barreiras físicas e ganho da antena |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| GPS nunca valida (f.valid=0) | Falta de sinal satelital ou antena desconectada | Leve o hardware para uma área externa |
| Envio contínuo (loop) | Sensibilidade do BNO085 muito alta | Ajuste a função bno085_has_motion() para um limiar maior |
| O ESP32 reinicia no TX | Pico de corrente do LoRa | Adicione um capacitor eletrolítico (100uF+) nos pinos 3V3/GND |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: NMEA, GNSS, LoRa

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Implemente o modo 'Deep Sleep' do ESP32, utilizando o pino de interrupção (INT) do BNO085 para acordar o microcontrolador apenas quando houver impacto/movimento, maximizando a vida útil da bateria.

- Referências Adicionais:

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |