# TUTORIAL: SENSOR DE UMIDADE A BATERIA COM DEEP SLEEP

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico |[X] Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido]

- Tempo Estimado: 90 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes e desenvolvedores interessados que já dominam lógica de programação.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O grande gargalo de dispositivos IoT é a autonomia. Este tutorial demonstra como reduzir o consumo de mA (miliamperes) para µA (microamperes) utilizando o modo Deep Sleep, permitindo que uma bateria 18650 sustente o projeto por meses.

- A Solução Prática (Projeto): Um sensor de umidade alimentado por bateria, medindo e publicando os dados em um dashboard online, adequado para monitoramento de salas técnicas, estufas, armazéns onde não há pontos de tomada ou que necessitem de manutenção espaçada.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado como configurar deep sleep no ESP‑IDF e gerenciar periféricos I²C (BME280), Wi‑Fi e cliente MQTT em um ciclo de operação intermitente.

- Competência Adquirida: Você será capaz de projetar e implementar telemetria IoT de baixo consumo com envio confiável de dados e despertar periódico.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Configurar e utilizar deep sleep no ESP‑IDF, realizando leitura do BME280 via I²C e publicação MQTT após conexão Wi‑Fi.

- Aplicação Funcional: Implementar um sensor a bateria que mede, envia dados e hiberna para maximizar autonomia.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O Deep Sleep é um estado de baixa potência no ESP32‑S3 que desativa a maior parte dos subsistemas, preservando consumo mínimo, com despertar por temporizador ou evento, retomando execução para o ciclo de leitura e envio.

- Lógica do Projeto: Em cada ciclo o ESP inicializa, conecta ao Wi‑Fi, estabelece MQTT, lê o BME280, publica as leituras, e entra em deep sleep por um intervalo predeterminado para estender a vida útil da bateria 18650.

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

  - Inicializa: reporta wake‑up, inicializa NVS, configura I²C e inicia Wi‑Fi STA.

  - Wi‑Fi: conecta ao AP; ao obter IP dispara a criação da connected_task e inicia o cliente MQTT.

  - MQTT: conecta no broker e sinaliza MQTT_CONNEECTED=1 ao estabelecer a sessão.

  - Task (read & publish): connected_task chama Publisher_Task() que (1) inicializa o BME280, (2) lê temperatura/pressão/umidade em laço e (3) publica nos tópicos.

  - Hiberna: planejado via hibernate() (deep sleep por 10 s).

Legenda: Fluxograma de execução intermitente com Deep Sleep.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Sensor Ambiental BME280 (I²C)

  - Bateria 18650

  - Suporte para bateria 18650

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: Verifique polaridade e conexões I²C (VCC/3V3, GND, SDA, SCL) antes de energizar; bateria 18650 corretamente protegida e com tensão segura para o módulo Heltec V3.

- Qualidade e Organização/Dicas: Mantenha cabeamento curto e firme, soldas confiáveis, e isole contatos do suporte da 18650 para evitar curto.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Conexão do BME280 ao ESP32‑S3 Heltec V3

- Instrução: Conecte o módulo BME280 ao ESP32‑S3 Heltec V3 seguindo o barramento I²C configurado no firmware: VCC → 3V3, GND → GND, SDA → GPIO 21, SCL → GPIO 22

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: O firmware utiliza o endereço padrão 0x76 (definido em BME280_I2C_ADDRESS1). Caso seu módulo esteja configurado para 0x77, o código deve ser ajustado.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Ajuste SSID, senha Wi‑Fi e endereço do broker MQTT no código.

  - Execute: build → flash → monitor.

  - Verifique no terminal:

    - Conexão Wi‑Fi.

    - Conexão MQTT.

    - Inicialização do BME280.

    - Publicação nos tópicos:

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Esta etapa facilita identificar erros antes de usar a bateria.

Passo 03: Alimentação via Bateria 18650

- Instrução:

  - Desconecte o cabo USB.

  - Conecte a bateria 18650 no suporte apropriado.

  - Energize o Heltec V3 pela entrada dedicada à bateria.

  - Observe o comportamento autônomo: wake → leitura → publicação → deep sleep.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Não deixe a bateria conectada sem supervisão nas primeiras execuções. Temperatura ambiente pode afetar tanto a leitura quanto a autonomia.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O dispositivo conecta ao Wi‑Fi.

  - O cliente MQTT se conecta ao broker.

  - Leituras do BME280 são publicadas no tópico MQTT definido.

  - O dispositivo entra em deep sleep após publicar.

  - Após o período, o dispositivo desperta e repete o ciclo.

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Rede | Estável, sem limitações e previsível | Instabilidades, ruído, limitações de envio, latência variada, perda de pacotes ou variações de rota. |
| Leituras do BME280 | Estáveis e dentro de um ambiente climático constante. | Variações bruscas e interferências externas |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Não conecta ao Wi-Fi | SSID/senha incorretos; sinal fraco | Verifique credenciais e proximidade do AP |
| Sem leitura do BME280 | Endereço I²C diferente; fiação incorreta | Ajuste 0x76/0x77; confira SDA/SCL/VCC/GND |
| MQTT não conecta | Broker indisponível ou porta errada | Teste broker, hostname/porta |
| Não desperta | Temporizador não configurado | Verifique configuração do timer de wake‑up |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: Deep Sleep; MQTT; Broker; Wake‑up timer; ESP‑IDF

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Implemente um ciclo inteligente que ajusta o envio somente para quando há alterações significativas.

- Referências Adicionais:

  - Documentação do Deep Sleep (Espressif)
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/system/sleep_modes.html

  - Datasheet do BME280 (Bosch)
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |