# TUTORIAL: MONITORAMENTO DE NÍVEL COM PROTOCOLO BLE E CALIBRAÇÃO LINEAR

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: [X] Básico | Intermediário | Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 90 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes e entusiastas de sistemas embarcados que desejam aprender comunicação sem fio de curto alcance e tratamento de dados analógicos.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

  - Navegação básica no ambiente VS Code.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

  - App de scanner BLE (ex: nRF Connect) instalado no smartphone.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): O protocolo Bluetooth Low Energy (BLE) permite a comunicação direta com dispositivos móveis sem a necessidade de uma rede Wi-Fi, reduzindo drasticamente o consumo energético e facilitando a configuração local.

- A Solução Prática (Projeto): O uso de um potenciômetro para emular uma boia analógica permite testar a lógica de calibração necessária para transformar sinais de tensão brutos em informações úteis (0-100%). Esta técnica é aplicada no monitoramento de tanques de combustível e reservatórios de água.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado: A criação de serviços e características no protocolo BLE e a implementação de funções de mapeamento linear para sensores analógicos.

- Competência Adquirida: Desenvolver interfaces de sensoriamento sem fio para diagnóstico e monitoramento local via dispositivos móveis.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Configurar um servidor GATT BLE para transmitir dados de telemetria.

- Aplicação Funcional: Desenvolver um sistema de medição de nível calibrado que reporta a porcentagem volumétrica de um reservatório.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O NimBLE é uma stack Bluetooth open-source otimizada para o ESP32. Ela organiza os dados no perfil GATT, onde o ESP32 atua como Servidor, disponibilizando uma "Característica" que o smartphone pode ler ou assinar para receber notificações.

- Lógica do Projeto: O projeto utiliza o ADC (Analog-to-Digital Converter) do ESP32-S3 para ler o sinal e converter em valores digitais. Além disso, utiliza a memória NVS para garantir que a média de consumo não seja perdida caso a energia caia.

- Lógica do Código: O código segue o seguinte fluxo:

  - Inicializa: Configura o ADC, o rádio BLE e recupera a última média de consumo da NVS.

  - Ciclo de Medição: A cada 10 segundos, lê o valor analógico, converte para porcentagem e calcula a diferença em relação à última leitura.

  - Detecção de Vazamento: Se a queda de nível for 20% superior à média registrada, o LED de alerta (GPIO 2) é acionado.

  - Transmissão: O valor é formatado em uma string (ex: N:85.0%|C:0.05|A:0) e enviado via BLE para qualquer dispositivo conectado.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Potenciômetro Linear

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador quanto à stack Bluetooth NimBLE e NVS. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: O potenciômetro deve ser alimentado por 3.3V. O uso de 5V na entrada analógica danificará permanentemente o GPIO 1 do ESP32-S3.

- Qualidade e Organização/Dicas: : Como trabalhamos com ADC, evite fios muito longos para o potenciômetro, pois podem atuar como antenas e gerar ruído na leitura do nível.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Montagem da Interface Analógica

- Instrução: Conecte os pinos laterais do potenciômetro ao 3.3V e GND da Heltec. Conecte o pino central (cursor) ao GPIO 1 (ADC1_CH0)

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: Certifique-se de que o GND do potenciômetro está bem firme para evitar que o valor do nível fique "saltando".

Passo 02: Flash e Monitoramento BLE

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Realize o upload do código via VS Code.

  - Após o sucesso, abra o app nRF Connect no smartphone, localize o dispositivo "Tanque_Smart_S3" e conecte-se para ler a característica de nível.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Se o dispositivo não aparecer, verifique se o Bluetooth do seu celular está ativo e se a antena interna do ESP32-S3 não está obstruída.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O valor de porcentagem no log serial muda ao girar o potenciômetro?

  - O LED de alerta acende se você girar o potenciômetro rapidamente para o lado do GND (simulando vazamento)?

  - O smartphone consegue ler a string formatada?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Leitura ADC | Linearidade perfeita (0 a 4095) | Possui ruído térmico; o código usa filtro de 0.05 para compensar. |
| Persistência NVS | Frequentemente reiniciada | Mantém o consumo médio mesmo após semanas desligado. |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| O app não encontra o BLE | Cache do Bluetooth do celular | Desligue/Ligue o Bluetooth ou limpe o cache do app nRF Connect |
| Alerta de vazamento constante | Valor de ultimo_nivel instável | Verifique se o pino central do potenciômetro não está com mau contato |
| Erro de NVS no Boot | Partição NVS corrompida | O código já executa nvs_flash_erase() automaticamente se detectar erro de versão. |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: GATT, UUID, NimBLE, ADC, NVS

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Altere o INTERVALO_MEDICAO para 1 minuto e implemente uma lógica que salve o nível atual na NVS a cada 1 hora para evitar perdas de dados em caso de queda de energia prolongada.

- Referências Adicionais:

  - Documentação NimBLE da Apache

https://mynewt.apache.org/latest/network/ble_hs/ble_hs.html

  - Guia de ADC da Espressif
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |