# TUTORIAL: MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA IOT

## 1. IDENTIFICAÇÃO E AMBIENTE

- Trilha: [X] IoT | IA | Integração

- Nível: Básico | Intermediário | [X] Avançado

- Ambiente: Simulação |[X] Kit Físico | Híbrido

- Tempo Estimado: 120 minutos

## 2. PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS

- Perfil Recomendado: Estudantes de engenharia ou desenvolvedores de sistemas embarcados que buscam implementar soluções industriais utilizando o framework oficial da Espressif.

- Conhecimentos Prévios:

  - Lógica de programação

  - Eletrônica básica: leitura de esquemáticos e uso de protoboard.

- Ferramentas e Softwares:

  - VS Code com a extensão ESP-IDF instalada e configurada.

  - Broker MQTT configurado e acessível na rede local.

## 3. APLICABILIDADE E DIFERENCIAL

- O Diferencial (Ferramenta): .

- A Solução Prática (Projeto): Este projeto resolve a necessidade de medição de consumo elétrico em tempo real sem a necessidade de interrupção do fornecimento (via sensor não invasivo), permitindo o cálculo de custo (R$) e consumo acumulado (kWh) para gestão energética residencial ou industrial.

- Habilidade Técnica: Ao concluir este tutorial, você terá dominado como implementação de filtros passa-baixa digitais para remoção de offset DC em sinais AC, o uso de Queues para comunicação entre tarefas e a integração robusta com brokers MQTT via ESP-IDF.

- Competência Adquirida: Você será capaz de desenvolver sistemas profissionais de telemetria de energia que integram hardware de medição analógica a dashboards de monitoramento remoto via protocolos de IoT.

## 4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta atividade, você será capaz de:

- Aplicação Técnica: Configurar o ADC do ESP32-S3 para leitura de sinais senoidais e implementar a pilha de comunicação MQTT sobre Wi-Fi.

- Aplicação Funcional: Construir um medidor de corrente e consumo elétrico capaz de reportar dados de custo e potência para um sistema de supervisão.

## 5. FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS

- Conceito da Ferramenta: O sensor SCT-013 é um transformador de corrente (TC) que gera um sinal de corrente/tensão proporcional à carga que passa pelo condutor monitorado.

- Lógica do Projeto: Como o sensor gera um sinal AC e o ADC do ESP32 lê apenas sinais positivos, utiliza-se um divisor de tensão (offset) para centralizar o sinal. O código então realiza 1676 amostragens para capturar múltiplos ciclos da senoide de 60Hz, garantindo um cálculo preciso da corrente eficaz (Irms).

- Lógica do Código: O firmware utiliza duas tarefas principais: vSensorTask, que calibra e lê o ADC, aplica um filtro digital para remover o offset e calcula Irms/kWh; e vPublishTask, que aguarda os dados chegarem através de uma Queue para publicá-los nos tópicos MQTT a cada 5 segundos.

## 6. ACESSO AOS ARQUIVOS DO PROJETO

- Código Base / Firmware: [Link para Repositório ou Arquivo Fonte]

- Diagramas e Esquemáticos: [Link para Imagem ou PDF em Alta Resolução]

- Datasets / Database: Não se aplica

- Arquivos de Hardware: [Link para arquivos de corte laser, modelos de impressão 3D (STL) ou indicar "Não se aplica"]

- Acesso ao pré-projeto no simulador: Não se aplica

- Lista de Materiais (Kit Físico):

  - ESP32‑S3 Heltec V3

  - Sensor de Corrente SCT-013

  - Resistores de 10kΩ

  - Capacitor de 10µF

  - Jumpers/fios para conexão

  - Cabo USB para gravação/monitoramento

## 7. ETAPA 1: EXECUÇÃO EM SIMULADOR

- Plataforma Sugerida: Etapa não disponível por limitações técnicas do simulador. Avance para a Etapa 2

- Link de Acesso: Não se aplica

## 8. ETAPA 2: EXECUÇÃO EM AMBIENTE FÍSICO

- Esquema de Montagem para Consulta: [Reinserir Link para Imagem/Esquemático]

Diretrizes de Rigor Técnico:

- Integridade do Hardware: O sensor SCT-013 deve ser abraçado em apenas UM dos fios do cabo de alimentação (Fase). Se abraçar o cabo completo (Fase + Neutro), os campos se anulam e a leitura será zero.

- Qualidade e Organização/Dicas: Utilize cabos curtos entre o divisor de tensão e o pino GPIO34 (ADC1_CH6) para minimizar a captação de ruído eletromagnético que pode falsear a leitura de corrente em repouso.

Procedimento de Montagem:

Passo 01: Montagem do Circuito de Condicionamento

- Instrução: Monte o divisor de tensão com dois resistores de 10kΩ entre o 3V3 e o GND do ESP32. Conecte o ponto central ao pino GPIO 34 e conecte uma das saídas do sensor SCT-013 a este mesmo ponto central, com a outra saída do sensor indo ao GND (ou conforme seu circuito de offset)

- Referência Visual:

[Inserir Foto real da montagem ou Diagrama de fiação]

Legenda: [Descrição técnica do componente e sua respectiva conexão/pino.]

- Pontos de Atenção: Verifique se a tensão no pino do ADC não excede 3.3V para evitar danos ao ESP32-S3.

Passo 02: Configuração e Upload do Firmware

- Instrução:

  - Conecte o ESP32‑S3 Heltec V3 ao PC via USB e abra o VS Code com o ambiente ESP‑IDF configurado.

  - Ajuste SSID, senha Wi‑Fi e endereço do broker MQTT no código.

  - Execute: build → flash → monitor.

- Referência Visual:

[Inserir Screenshot da interface de upload ou foto do sistema energizado]

Legenda: [Descrição do indicador de sucesso no upload ou status do LED.]

- Pontos de Atenção: Esta etapa facilita identificar erros.

## 9. VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO

- Checklist de Sucesso:

  - O log do monitor serial exibe valores de Irms condizentes com a carga conectada?

  - Os dados de kWh e Cost (R$) estão sendo incrementados a cada 5 segundos?

  - O Broker MQTT recebe as mensagens nos tópicos home/sensor/irms, kwh e cost?

O que muda da simulação para o mundo real?

| Variável | No Ambiente Controlado | No Ambiente Real |
| --- | --- | --- |
| Estabilidade | Corrente constante e sem ruído | Oscilações no ADC e ruído de fundo (Offset Drift). |
| Precisão | Cálculo matemático exato | Necessidade de ajuste no fator de calibração (ICAL) |

## 10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| Se você notar que... | A causa pode ser... | Tente o seguinte... |
| --- | --- | --- |
| Valor Irms fixo ou zero | Sensor no cabo errado ou falta de Burden. | Verifique se o sensor abraça apenas um fio (Fase). |
| Erro de Wi-Fi | Credenciais incorretas ou sinal fraco | Revise o SSID/Password no código e a proximidade do roteador |
| Falha ao enviar para a Queue | Task de Publish travada ou Broker offline | Verifique os logs do MQTT no terminal e se o broker aceita conexões |

## 11. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- Glossário: Irms (Root Mean Square); MQTT; Broker; Wake‑up timer; ESP‑IDF

- Desafio de Aprimoramento/Expansão: Implemente uma lógica para armazenar o valor acumulado de kWh na memória NVS do ESP32, para que o valor não seja zerado em caso de falta de energia ou reinicialização da placa.

- Referências Adicionais:

  - Documentação OpenEnergyMonitor: CT Sensors

Este material é um guia complementar para execução independente em regime assíncrono.

# Controle de Revisão

| Versão | Descrição | Razão | Autor | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Tutorial Assincrono | Elaboração Inicial | João Santana | 05/02/2026 |